	協助推廣學佛大眾使用 MP3  CD 來學佛
近年來，MP3 已漸漸流行，許多CD播放器或隨身聽也可以播放MP3  CD。但由於 MP3 仍只是近兩三年才興起的聲音格式，有不少廠商所製造的MP3 CD播放器或隨身聽只適用於聽一般的音樂而已，如果拿來聽佛法的MP3 CD，往往有許多的問題。對於學佛的大眾而言，要找到一台「好用的」、「適合聽佛法演講的」MP3 CD播放器或隨身聽仍然是非常不容易的。 

　　為協助推廣學佛大眾使用 MP3  CD 來學佛，取代傳統錄音帶的聽講方式，尤其是針對不懂電腦操作的學佛大眾，希望他們不需要懂電腦也能享受到 MP3 所帶來的方便與好處，因此特別製作此文件，以協助大眾能買到合用的 MP3  CD 播放器或隨身聽。 

	如何購買MP3 CD播放器或隨身聽
	 

	　　大體而言，一台「好用的」、「適合聽佛法演講的」 MP3  CD 播放器或隨身聽須具備下列條件：
	

	1. 可播放16kbps的聲音檔。（因為 16kbps 的 MP3 CD 可以裝最多的聲音，可裝約等於六十至七十卷錄音帶的量。） 

2. 必需具備基本的聲音音質美化電路，使 16kbps 的聲音音質不會太差，可以聽得很清晰。 

3. 聲音檔排序必需要正常 (目前市面上已有售可顯示 mp3 檔案名稱的機型) ，且能正確顯示。能支援長檔名，或中文檔名排序者更佳。 

4. 支援選取或切換目錄的能力。 

5. 播放時，機器顯示的播放長度的計時必需正確，不可以太快或太慢，尤其 16kbps 的聲音檔容易有此問題。 

6. 可在同一個聲音檔內快速搜尋，包括前進與後退。並且可以"準確地"定位到欲到達的〔分：秒〕的位置，此用途在於： 

. 萬一此聲音檔沒有聽完時，先用紙筆記下這次聽到第幾個聲音檔的第幾分鐘。將來可以很快地找回上次中斷的位置繼續聽下去。 (這是由於有些機型，無法從前一次所停止的地方繼續撥放下去。但現在已有此功能的機型上市，請參考「市售 MP3 光碟機」。) 

A. 有時後，有幾句話沒有聽清楚時，可以馬上倒轉回去一點點，再聽一次。 

A. 不管聲音檔有多長，必需從頭播放到完，才能跳至下一個聲音檔播放。不可以只放了數分鐘或數十分鐘就自動跳到下一個聲音檔。（這個測試要有點耐心。） 
	

	為了能確實買到合用的 MP3 CD 隨身聽，建議您先下載本會所製作的 16k MP3 檔，將它們燒成 CD 後，再帶去店家去測試才會準確，不要只憑店員的描述就做決定。這樣才不會買到不合用的機種。 
	

	MP3 CD 隨身聽的接法 
	 

	　　我們買來的MP3 CD 隨身聽大體如（圖一）所示，通常除了機體本身以外，只有變壓器與耳機而已。 
	

	[image: image1.jpg]


（圖一） 
	

	　　市售的 MP3 CD 隨身聽大多是沒有喇叭的，所以必須外接耳機或外接喇叭。如果是外接耳機的話，直接照著 MP3 CD 播放器的說明書安裝，就可以聽了。如果不願意使用耳機，而想外接喇叭來聽的話，只要將喇叭的聲音輸入線插進 MP3 CD 隨身聽的耳機插孔就行了，接法如（圖二）所示。
	

	[image: image6.jpg]


喇叭的購買要注意：
要買有外接電源的喇叭，且聲音不要太差，否則有些MP3會聽不清楚。如果喇叭還有簡易型的音質調整鈕，那是更好的了。因為有些MP3的音質不太好（原因是原本的錄音帶就錄不好了），這樣的話，可以藉由喇叭的音質調整鈕來調整適當音質，才聽得清楚。
（圖二） 
	

	在汽車上使用MP3 CD隨身聽
	 

	　　MP3  CD 隨身聽也可以在汽車上使用，只要您知道怎麼接線就行了。 

　　以下將介紹如何將 MP3  CD 隨身聽接上汽車音響。首先，您必需準備以下的汽車音響配件： 
	

	1. 錄音座卡帶轉換器，如（圖三）所示。它是由一個看起來像錄音帶的東西，接上一條聲音輸入線所構成。 

[image: image2.jpg]


（圖三）

2. 汽車車上用變壓器，如（圖四）所示。購買時最好買能變換不同電壓以及可以更換不同接頭的，以適應各種不同的機種。 

[image: image3.jpg]


（圖四）


	

	　　接下來，您就可以將卡帶轉換器、汽車變壓器等接上您的MP3 CD隨身聽。安裝步驟為： 
	

	1. 先將卡帶轉換器的卡帶部份放入汽車[image: image4.jpg]


的錄音帶放音機內。請注意：要將卡帶轉換器的連接線露出來，如（圖五）所示 

（圖五）

2. 將卡帶轉換器的連接線接上 MP3  CD 隨身聽上的「耳機輸出 (EARPHONE)」或「音訊輸出 (Audio Out 或 Line Out)」的插孔。 

3. 現在開始要安裝汽車變壓器了。請先不要將汽車變壓器接上汽車點煙器。請先依照您的 MP3  CD 隨身聽的說明書所指示的「使用電壓」來調整汽車變壓器的輸出電壓，使得變壓器的輸出電壓正好與 MP3  CD 隨身聽所需的電壓一模一樣。這裡要非常小心，千萬不可以調錯。如果電壓調得太高，可能會將您的MP3 CD隨身聽燒毀！ 

4. 調好電壓之後，就可以將汽車變壓器接上汽車點煙器了。一般而言，市售的汽車變壓器應該會附上很多不同的接頭，以便更換。請將變壓器的輸出端接上適合的接頭，並且調整接頭的正負極極性。調整好之後，將接頭插上MP3 CD隨身聽，並試試看能不能正常操作。如果MP3 CD隨身聽的顯示幕無法顯示，且機器也沒有任何動靜的話，大多數的原因都是： 

. 變壓器電壓輸出接頭的正負極極性是否正確？變更極性後再試試。 

A. 變壓器電壓輸出所使用的接頭是否真的合用？您可以拿MP3 CD隨身聽本身所附的 110V(或220V) 變壓器來比對看看，看看電壓輸出接頭大小和形狀是不是一樣，如果不一樣就更換。 

5. 如果接好了，應該就像（圖六）所示。現在開始要播放 MP3 CD 了。播放時，請先將 MP3 CD 隨身聽的音量，以及汽車音響本身的音量調至最小，再慢慢轉大，如此才不會使聲音突然過大，而造成音響設備的損害。 

[image: image5.jpg]


（圖六）

6. 如果正常的話，您現在就可以開始在汽車上使用MP3 CD隨身聽來聽經，讓同座的乘客一起來學佛！ 


	

	結語
	 

	　　由於一片 MP3 CD 可以替代幾十卷的錄音帶。不止價格比錄音帶便宜，而且不佔空間，又容易攜帶。現在 MP3 CD 的技術也開始成熟了，不像剛開始時非要用電腦聽不可。因此，希望說明並鼓勵大眾逐漸改用 MP3 CD 來聽佛法，取代錄音帶的不便。
	


